Рощин Александр Борисович, учитель технологии
МОУ "СОШ № 14 г. Мончегорск
221-913-590

Лабораторно-практическая работа: «Строгание древесины» в 5 классе.

Структура занятия:

| № п/п | Раздел урока (Учебное время 45 мин.) | Деление урока по времени (мин) | Учебная цель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационная часть | 3 | Подготовка к учебной деятельности | Разминка проводится по отработанной схеме |
| 2 | Основная часть | 22 | Изучение нового материала |  |
| 3 | Инструктаж на рабочем месте | 3 | Соблюдение требований охраны труда. Ознакомление с заданием |  |
| 4 | Самостоятельная работа | 10 | Закрепление нового материала | Работа в группах по 2-4 человека |
| 5 | Подведение итогов | 5 | Диагностика усвоения | Проверка учебных карт |
| 6 | Заключительная часть | 2 | Комментарий к домашнему заданию |  |

Ход урока

1. Организационная часть (3 минуты).

- Приветствие.

- Проверка готовности учащихся к занятию, сообщение темы, цели и задачи урока.

- Разминка для развития координации и мелкой моторики рук.

2. Основная часть.

Изучение нового материала (15 минут).

Вопросы для обсуждения:

1. История возникновения инструментов, в которых используется процесс резания.

- Чем отличается раскалывание от резания?

- При каких условиях возможно механическое  резание других материалов?

- Как выглядел первый струг (скобель)?

- какую столярную обработку  невозможно выполнить скобелем?

(прямолинейное плоскостное  строгание)

- Возможно ли достижение высокого качества обработки поверхностей этими инструментами?

- Какое изобретение позволило создать  современный рубанок?

(Рубанок для плоского строгания)

– Что говорят названия его элементов конструкции?

Рис.1                           рис.2

.рис.3

Ассоциативное рисование:

-леток (пчелы), щечки (лицо), рожки (козел), затылок (подзатыльник)

постель ( кровать), подошва(обувь)

Рассмотрим устройство одинарного рубанка с деревянной колодкой (рис.1,2,3.)

Различают три вида строгания древесины в зависимости от направления волокон: вдоль волокон, поперек волокон и перпендикулярно волокнам (торцевание). Древесину строгают ручным инструментом, электрифицированным инструментом и на строгальных станкам.

Главнейшее требование, предъявляемое к строганию, — это чистота. Однако при применении различных инструментов чистота строгания обеспечивается неодинаково. По качеству строгание бывает грубое, среднее и чистое.

Инструменты, применяемые при строгании, называются стругами или рубанками.

Работа с иллюстративными картами.

- как отделить клин, железку и колодку рубанка друг от друга?

( инструкционная карта №1)

Разборку рубанка необходимо проводить над верстаком.

- Почему? (меры предосторожности).

- Почему нельзя проверять остроту лезвия железки, рукой?

Сборка и наладка рубанка ( инструкционная карта №1)

Заполните в своей рабочей тетради пропуски в ячейках  таблицы,

используя  приложение

«Характеристики инструментов для плоского строгания»

| 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Инструмент |  | Назначение |
| Шерхебель |  |  |
| Рубанок: одинарный |  |  |
| рубанок двойной |  |  |
|  |  | Тщательная зачистка мест задиров волокон и торцов |
|  |  | Гладкое строгание, Прифуговка деталей средних размеров |
| Фуганок |  |  |

Отметим основные этапы плоского строгания заготовки:

- Настройка, проверка готовности инструмента к работе.

- ознакомление с заданием

- нанесение разметки на заготовку

- установка и закрепление  заготовки

- строгание (инструкционная карта № 2)

- контроль качества строгания поверхности( инструкционная карта №3

- уборка рабочего места

3.  Инструктаж на рабочем месте.- 3 мин.

- Расположение рабочих инструментов на верстаке.

- Требование охраны труда при строгании древесины

4.  Самостоятельная работа

- Ознакомление с содержанием учебной карты

| № задания | Наименование операции |  | Результат измерений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определите форму заготовки |  |  |  |  |
| 2 | Измерьте параметры заготовки |  | ____ х ____ х ____ длина ширина высота(мм) |  |  |
| 3 | Определите пороки заготовки |  | строения |  |  |
|  |  |  | механические |  |  |
| 4 | Зарисуйте форму лезвия железки |  | шерхебеля |  |  |
|  |  |  | одинарного рубанка |  |  |
| 5 | Проведите черновое строгание и укажите изменение размеров |  | пласти | высота |  |
|  |  |  | кромки | ширина |  |
| 6 | Выполните чистовое строгание, запишите используемые инструменты строгания, |  | пласти |  |  |
|  |  |  | кромки |  |  |
|  |  |  | торца |  |  |
| 7 | На заготовке укажите карандашом возможные направления строгания |  |  |  |  |
| 8 |  | проведите контроль качества строгания ( Инструкционная карта №3) |  |  |  |

5. Подведение итогов.

-Проверка учебных карт.

-Выставление оценок.

6. Запись и комментарий к домашнему заданию

Подготовить доклад: «Петр Великий – столяр и плотник» ( по выбору).